Ai.py에서 ev3에게 신호를 보내 모터 구동하기

이번 프로젝트를 진행하는데 ai.py에서 거북목 상태를 판단하고

거북목 상태일 때 신호를 ev3로 보내서 모터를 구동하는 것이 관건이었다.

추상적으로 구상했을 때는 쉬워 보였지만 막상 신호를 전달하려고 시도해보니 많은 시행착오를 겼었다. 이번 문서에서는 겪은 시행착오에 대해 기록하고 공부하는 계기가 되었으면 해서 적어본다.

1.통신방법에 대한 문제

1 )Usb

유선을 사용해서 연결하면 큰 문제없이 신호를 주고 받을 수 있었지만

유선을 사용했을 때는 사용자의 불편함도 따랐고 PC가 인식을 제대로 하지 못하는 오류가 발생해 사용할 수 없었다.

2) BlueTooth

블루투스를 사용해서 신호를 주고 받는 것을 계획했었다. 그러나

Pybluez 라이브러리를 다운로드했음에도

Error: module 'socket' has no attribute 'AF_BLUETOOTH' 같은 반복적인 오류 코드를 통해서 Windows 운영체제에서는 블루투스 기능을 지원하지 않는다는 치명적인 문제를 발견했다.

이를 위해서는 블루투스를 지원하는 Linux 환경을 구축해서 실행하거나

Ev3에 동글을 연결해서 PC와 같은 wi-fi 안에서 신호를 주고 받아야 했다.

3) WI-FI

두 번째의 시행착오를 거치고 나서 깨달은 마지막 수단이다.

이 방법은 ev3 본체에 동글을 사용해서 wi-fi에 연결해야 한다.